|  | KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSIEDLE ASNYKA , ODCINEK C-C", F-L-L V ETAP |
| --- | --- | --- |
| NAZWA BUDOWY | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| ADRES BUDOWY | : | SOCHACZEW Osiedle Asnyka |
| INWESTOR | : | GMINA MIASTA SOCHACZEW |
| ADRES INWESTORA | : | ul. 1-go Maja 16 , 96-500 Sochaczew |
| BRANŻA | : | SANITARNA |

| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | inż. HANNA SZUSTECKA |
| --- | --- | --- |
| Wspólny słownik zamówień | : | Kod CPV 45 111 200 -0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kod CPV 45 231 000 – 5 –Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i linii energetycznych |
| DATA OPRACOWANIA | : | Październik 2010 rok |

Sporządził :  inż. Hanna Szustecka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kanały deszczowe projektuje się z rur kanalizacyjnych PP do kanalizacji zewnętrznej dwuściennych (wewnętrzna ścianka gładka i zewnętrzna karbowana) ,o połączeniach kielichowych z symetryczną uszczelką ,umieszczoną w rowku za pierwszym karbem , SN 8 ( np.system Wavin X-Stream ),o średnicach 250, 300 mm  Rury układać na podsypce z piasku grubości min.15 cm. Podsypka winna być starannie zagęszczona i uformowana na 120 st. Kanał w całości winien być zasypany piaskiem ze starannym jego zagęszczeniem. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Na kanałach projektuje się zabudowę studzienek rewizyjnych i połączeniowych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywami żelbetowymi , i pierścieniami odciążającymi z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D-400 , ( włazy z amortyzatorami i zamkami zatrzaskowymi  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wytyczyć trasę kanału oraz istniejącego uzbrojenia przez uprawnionego geodetę . Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia oraz jego zbliżenia do zarysu wykopu należy odkryć poprzez wykop ręczny , celem potwierdzenia jego zgodności z naniesieniem na mapie zasadniczej. W przypadku odstępstwa należy to zgłosić inspektorowi nadzoru. W miejscach zbliżeń istn. uzbrojenia do ściany wykopu należy to uzbrojenie po jego odkryciu zabezpieczyć rurą osłonową oraz podwiesić .Wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne , szalowane wypraskami. Przy umacnianiu wykopów w gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych należy stosować ścianki Larsena. Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione. Z uwagi na konieczność obniżania istniejącego zwierciadła wód gruntowych na głębokości średnio ok. 1,5 m proponuje się stosowanie zestawu igłofiltrów. Rury  układać na podsypce z piasku gr.min 15 cm . Podsypka nie może zawierać ostrych kamieni , musi być starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka rurociągu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Zarówno obsypka jak i grunt ,którym będzie zasypywany kanał musi być starannie zagęszczany warstwami. Z uwagi na lokalizację kanału w pasach jezdnych drogi projektuje się całościową wymianę gruntu. Z uwagi na niedużą szerokość ulic nie ma miejsca na składowanie urobku , czy też piasku na zasypkę ,należy wykonywać roboty z wywózką gruntą i sukcesywnym dowozem piasku na obsypkę i zasypkę .

-  NAKŁADY RZECZOWE.

Kosztorys opracowano na podstawie Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych oraz katalogów , zgodnie z STWiOR .

- CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT PODSTAWOWYCH

- ceny czynników produkcji przyjęto na podstawie :

Internetowej Bazy Cen Materiałów Budowlanych , ze stycznia  2010 r.

Informacji miesięcznej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót , materiałów i sprzętu '' SEKOCENBUD ''  styczeń 2010 r.

stawkę robocizny przyjęto na podstawie :

Internetowej Bazy Cen Materiałów Budowlanych , z styczeń 2010 r.

Informacji miesięcznej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót , materiałów i sprzętu '' SEKOCENBUD '' ,z styczeń 2010 r.

- wskażnik kosztów pośrednich przyjęto wg Załącznika nr 1 publikowanego w Dz. U. .99.26.239 .

- wskażnik narzutu zysku przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  (Dz.U.99.26.239 w wysokości 5 % w odniesieniu do wszystkich rodzajów robót ) .

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSIEDLE ASNYKA ,   ODCINEK C-C", F-L-L V ETAP

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja deszczowa - osidle Asnyka V etap 440,0 mb odc C-C"; F-L-L' |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.- tyczenie + inwentaryzacja | m |  |  |
|  |  | 440 | m | 440.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 440.000 |
| 2 | wycena indywidualna | Projekt oraganizacji ruchu wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-25 0419-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 4 | KNR 2-25 0420-01 | Znaki drogowe płaskie - budowa | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5 | KNNR 6 0201-02 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - 70 % nawierzchni utwardzonych | m |  |  |
|  |  | 440*1.4 * 70% | m | 431.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 431.200 |
| 6 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni żużlowej gr. 15 cm mechanicznie - rozebranie nawierzchni żużlowej - 30 % nawierzchni utwardzonych | m2 |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.3 | m2 | 184.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.800 |
| 7 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie - rozebranie podbudowy pod nawierzchnie żużlową - 30 % nawierzchni utwardzonych | m2 |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.3 | m2 | 184.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.800 |
| 8 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy szerokoprzestrzenne ręczne (123*2,5+162*1,7+73 *2,9+82*2,0)*1,4*0,05 | m3 |  |  |
|  |  | 67.06 | m3 | 67.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.060 |
| 9 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy szerokoprzestrzenne na odkład (123*2,5+162*1,7+73*2,9+82*2)*1,4*0,95*30% całości wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 382.48 | m3 | 382.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 382.480 |
| 10 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykopy wąskoprzestrzenne 70 % całości wykopów wąskoprzestrzennych z wywozem ziemi + wywóz ziemi pod podsybkę + wykopy i wywóz ziemi pod studnię + wywóz podbudowy po zerwanej nawierzchnii żużlowej (123*2,5+162*1,7+73*2,9+ 82*2)*1,4*0,95*70% całości wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 892.45 | m3 | 892.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 892.450 |
| 11 | KSNR 1 0204-04 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 2*892.45 | m3 | 1784.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1784.900 |
| 12 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 358*2,5 *2 + 82*2*2= 2118 | m2 |  |  |
|  |  | 2118 | m2 | 2118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2118.000 |
| 13 | KNR 2-25 0416-02 | Kładki dla pieszych na ramach - budowa | m3 |  |  |
|  |  | 0.6 | m3 | 0.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.600 |
| 14 | KNR 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m |  |  |
|  |  | 4 | m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 | KNNR 1 0605-08 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 6 m. | szt. |  |  |
|  |  | 120 | szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 16 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 17 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 400 | godz. | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 18 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczające AROTA | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 19 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | (440*0.15 )*0.5 | m3 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 20 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m |  |  |
|  |  | 73 | m | 73.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.000 |
| 21 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m |  |  |
|  |  | 162+82 | m | 244.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 244.000 |
| 22 | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m |  |  |
|  |  | 123 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 23 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400 z amortyzatorami, z zamkiem i kluczem | stud. |  |  |
|  |  | 7 | stud. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 24 | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 3 | stud. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 25 | KNNR 4 1427-05 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 400 mm | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 26 | KNNR 4 1427-02 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 250 mm | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 27 | KNNR 4 1427-03 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 310 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 28 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. |  |  |
|  |  | 1 | odc. -1 prób. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 29 | KNNR 4 1610-03 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | odc. -1 prób. |  |  |
|  |  | 2 | odc. -1 prób. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 30 | KNNR 4 1612-04 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 1 | odc.200m | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 | KNNR 4 1612-03 | Jednokrotne płukanie kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 2 | odc.200m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 32 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 20 | m3 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 33 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II , zasypywanie całości wykopów minus kanał382,48+67,06- 77=372,54 | m3 |  |  |
|  |  | 372.54 | m3 | 372.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 372.540 |
| 34 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę pod 70% wykopów wąskoprzestrzennych minus kanał | m3 |  |  |
|  |  | 892.45 | m3 | 892.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 892.450 |
| 35 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę pod podsypkę , cena podsybki została ujęta w pozycji wcześniej | m3 |  |  |
|  |  | 33 | m3 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 36 | KNNR 1 0208-01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 2* (892.45+33) | m3 | 1850.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1850.900 |
| 37 | KNNR 6 0201-02 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm | m |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.7 | m | 431.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 431.200 |
| 38 | KNNR 1 0502-02 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV | m2 |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.7 | m2 | 431.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 431.200 |
| 39 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.3 | m2 | 184.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.800 |
| 40 | KNNR 6 0112-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.3 | m2 | 184.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.800 |
| 41 | KNNR 6 0202-05 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.3 | m2 | 184.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.800 |
| 42 | KNNR 6 0202-07 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 440*1.4*0.3 | m2 | 184.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.800 |
| 43 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- dowóz piasku pod podbudowę nawierzchni żużlowej , zakup podbudowy ujęty w pozycjach 44 | m3 |  |  |
|  |  | 184.8 | m3 | 184.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.800 |
| 44 | KNR 2-25 0416-04 | Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie | m3 |  |  |
|  |  | 0.3 | m3 | 0.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.300 |
| 45 | KNR 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 46 | KNR 2-25 0419-05 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 47 | KNR 2-25 0420-03 | Znaki drogowe płaskie - rozebranie | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |