Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego w Sochaczewie, przy ul. Towarowej 6W, wykonane na podstawie projektów technicznych remontu kapitalnego obiektu.

- Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, jakie zostały opublikowane w terminach późniejszych.

- Przyjęte założenia:

  - Budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z przewagą mieszkań socjalnych.

  - Obliczenia wykonano na podstawie projektów technicznych.

  - Wartości współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych budynku:

- Ściany zewnętrzne ceglane docieplone styropianem o gr.12 cm, o współczynniku Uc=0,26 i 0,27 [W/(m2K)], przy Umax= 0,3 [W/(m2K)],

- Dach stanowiący strop nad całością budynku –konstrukcja drewniana docieplona warstwą wełny mineralnej gr.20 cm, o współczynniku Uc=0,17 [W/(m2K)], przy Umax= 0,25 [W/(m2K)],

- Podłoga tradycyjna o współczynniku Uequiv=0,25 [W/(m2K)], przy Umax= 0,45 [W/(m2K)],

- Okna U = 1,5 [W/(m2K)], przy Umax= 1,8 [W/(m2K)],

- Drzwi zewnętrzne U = 2,6 [W/(m2K)], przy Umax= 2,6 [W/(m2K)].

  - Ogrzewanie budynku:

Źródłem ciepła jest wewnętrzna kotłownia zasilana gazem. Piec kondensacyjny firmy De Dietrich z automatyka nadążną pogodową z częściowym priorytetem ciepłej wody zasila cały budynek. Czynnikiem grzewczym jest woda. Przewidziano grzejniki płytowe i drabinkowe wyposażone w zawory termostatyczne.

  - Wentylacja wyciągowa –  dwa wentylatory o łącznym wydatku 3000 m3/h.

2.6. Instalacja ciepłej wody zasilana jest z wewnętrznej kotłowni gazowej.

Ilość mieszkańców – 45.

Mieszkania wyposażone są w wodomierze.

2.7. Obliczenia zysków ciepła od nasłonecznienia wykonano bazując na danych

klimatycznych stacji Warszawa.

- Wyniki obliczeń:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nośnik energii | Ogrzewanie | Ciepła woda | Wentyl. mechan. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Gaz miejski | 43,7 | 52,8 | 72,6 |  |  | 169,1 |

Podział zapotrzebowania na energię

| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie | Ciepła woda | Wentyl. mechan. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Wartość [kWh/(m2rok)] | 39,9 | 38,6 | 65,1 |  |  | 143,6 |
| Udział [%] | 27,8% | 26,9% | 45,3% |  |  | 100% |

| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie | Ciepła woda | Wentyl. mechan. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Wartość [kWh/(m2rok)] | 43,7 | 52,8 | 72,6 |  |  | 169,1 |
| Udział [%] | 25,8% | 31,3% | 42,9% |  |  | 100% |

| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie | Ciepła woda | Wentyl. mechan. | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Wartość [kWh/(m2rok)] | 52,0 | 63,0 | 84,8 |  |  | 199,8 |
| Udział [%] | 26,1 % | 31,5% | 42,4% |  |  | 100% |

Sumaryczne roczne zapotrzebowanie na energię końcową EK= 169,1 [kWh/(m2rok)].

Wartość graniczna wskaźnika EP  wg WT 2008 dla budynku nowego wynosi EPref = 109,7 [kWh/(m2rok)].

Wartość graniczna wskaźnika EP  wg WT 2008 dla budynku przebudowywanego wynosi EPref,15% = 126,2 [kWh/(m2rok)]

Stosunek EK/EPref,15% = 1,34

- Podsumowanie

Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wykazały, że wartości wskaźników EK i EP są wyższe od maksymalnego wskaźnika EP dla budynku referencyjnego przebudowywanego.

Wynika to głównie z tego, że budynek posiada w większości małe mieszkania socjalne, co znacząco zwiększa zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzania powietrza wentylacyjnego,  jak również energię cieplną do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Jednakże wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię w budynkach, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, par.329 p.1 określa, że wymagania cieplne dla budynku mieszkalnego są spełnione jeżeli:

- przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt. 2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania,

lub

- wartość wskaźnika EP [kWh/(m2*rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest mniejsza od wartości granicznych określonych odpowiednio w ust. 3 pkt. 1 i 2, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównani z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania.

Tak więc wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynku są spełnione.

Obliczenia wykonała mgr inż. Anna Pracz

Uprawnienia Nr MI/ŚE/380/2009

Data wykonania:  29.09.2009