Sochaczew dnia 04.07.2011

ZP2710.12.7.2011

……………………..

…………………….

……………………

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontu dachu budynku zespołu szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 4” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie od jednego z oferentów, następującej treści:

- Przedmiar w poz. 32 informuje o wymianie konstrukcji lukarn dachowych. Na rysunku nr. 5 do lukarny dachowej jest odnośnik do detalu nr. 21. Brak rysunku tego detalu. O ile to możliwe proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten rysunek.

- Przedmiar w poz. 7 informuje o zainstalowaniu rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej fi. 150. Z opisu architektonicznego i rysunków dachu wynika iż rynna dachowa ma być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub z PCV o przekroju fi. 180. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonany system rynnowy i o jakich przekrojach.

- Przedmiar w poz. 4,44, informuje o wykonaniu obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 [mm]. Natomiast opis architektoniczny informuje o wykonaniu obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 [mm]. Proszę o sprecyzowanie jakiego materiału i o jakiej grubości należy użyć na wykonanie obróbek blacharskich.

- Opis architektoniczny oraz rysunki zakładają pokrycie dachu papą podkładową pod pokrycie z dachówki bitumicznej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o te prace.

- Opis architektoniczny zakłada wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych w systemie firmy Remmers. Wraz z wykonaniem hydrozizolacji w opisie architektonicznym jest mowa o następujących pracach:

- Ściany piwnicy po odsłonięciu należy oczyścić i naprawić. Usunąć osłabione i wykruszone spoiny, wymienić zniszczone cegły (naprawa wątku) -Styk ław fundamentowych ze ścianami „ wyokrąglić" lub wykonać „ trójkątną fasetę" uszczelniającą -Zabezpieczyć przejścia rur instalacyjnych przez zewnętrzne ściany budynku.

-Na tak przygotowane podłoże kleimy płyty ze styropianu hydrofobizowanego np.: IZODERN

Proszę o uzupełnieni przedmiaru robót o te pozycje gdyż przedmiar obejmuję tylko wykonanie prac związanych z użyciem produktów firmy Remmers.

- Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z odkopaniem ściany fundamentowej, co jest niezbędne do wykonanie hydroizolacji o której mowa w opisie architektonicznym. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o te prace.

- Opis architektoniczny informuje o: „Ocieplenie połaci dachu - przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą pokrycia i poszycia dachu należy uporządkować przestrzeń poddasza budynku z resztek gruzu, szkła i innych zalegających tam elementów stwarzających niebezpieczeństwo dla osób wykonujących roboty budowlane.". Brak w przedmiarze robót pozycji obejmujących wyżej wymienione prace. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Proszę o sprecyzowanie w jakim zakresie ma zostać naprawiona więźba dachowa, gdyż przedmiar robót w poz. 32 zakłada wymianę wszystkich krokwi a opis architektoniczny zawiera informację: Niniejsza dokumentacja projektowa została opracowana na przełomie listopada i grudnia 2009 r. W chwili obecnej, w związku z brakiem szczelności pokrycia dachu drewniane elementy więźby dachowej są narażone na zalewanie. Na podstawie przeprowadzonych oględzin zakwalifikowano do całkowitej wymiany pokrycie dachu z blachy, poszycie dachu z desek drewnianych, konstrukcję wszystkich lukarn i ok. 15 % istniejących krokwi dachowych Należy również wzmocnić istniejące kleszcze poprzez dodanie do każdego z nich dodatkowego elementu o wymiarach 6x18 cm, długość	ok. 5,40 m. Należy również naprawić zdeformowane elementy np.: nadmiernie ugięte krokwie należy wyprostować przez „ podniesienie" a następnie zwiększyć ich sztywność przez nabicie boczne desek o grubości 2,50 cm i wysokości równej wysokości danej krokwi. Wzmocnić poluźnione węzły, a w razie konieczności dokonać korekty osadzenia danego elementu i ponownego wzajemnego spasowania. Pęknięcia wzdłużne należy wypełnić preparatem impregnacyjnym. Rozwarstwienia elementów konstrukcji dachu, które przekraczają 15 mm należy spiąć śrubami stalowymi Ml2 w ilości 2 sztuki / 1 mb pęknięcia.." Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o te prace. Ponadto proszę o informacje w jakim stopniu elementy konstrukcji dachowej uległy degradacji, gdyż jak wynika z opisu architektonicznego elementy więźby dachowej są narażone na zalewanie i postępuje ich degradacja. Opis został sporządzony w 2009 rok, więc do dnia dzisiejszego zniszczeniu mogło ulec więcej niż 15% krokwi.

- W opisie architektonicznym znajduję się informacja: „W przestrzeni poddasza należy również naprawić i wymienić na nowe wszystkie piony wentylacyjne i piony kanalizacyjne prowadzone niezależnie od murowanych kominów. Wykonać ich obudowę z płyt gipsowo kartonowych.". Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o te prace.

11. W opisie technicznym jest informacja: "Podczas oględzin więźby dachowej dostęp do przestrzeni dachu nad wysuniętymi ryzalitami od strony tarasu był ograniczony. Należy przewidzieć dodatkowe koszty związane z wymianą lub naprawą znajdujących się tam elementów drewnianych." Proszę o informację jak zamawiający zamierza rozliczyć się z wykonawcą za te prace.

12. Proszę o wyjaśnienie dotyczące zapisów umowy oraz S1WZ w sprawie wynagrodzenia wykonawcy. Czy podstawą ceny ryczałtowej jest przedmiar robót, czy on określa zakres prac? Co w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót lub nieoszacowanych (np. więźba dachowa do której nie ma dostępu)? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

ad. 1

Detal rysunku jest załączony do SIWZ (strona internetowa – BIP Zamawiającego) pod nazwą: Rysunek a – 21.pdf

ad. 2

Należy uwzględnić system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (kolor brązowy) rynny fi 180, rury spustowe fi 150.

ad. 3

Do wykonania obróbek blacharskich oferent winien przyjąć blachę stalową ocynkowaną powlekaną o gr. 0,6 mm (kolor brązowy).

ad. 4

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót poprzez dodanie następującej pozycji:

„Pokrycie dachu papą asfaltową podkładową – ilość 1250 m2.”

Oferent obowiązany jest do wyceny tej pozycji i uwzględnienie w swojej wycenie.

ad. 5 i 6

Zamawiający w tym etapie nie przewiduje wykonania takich prac. Ten etap robót obejmuje tylko remont dachu.

ad. 7

Oferent winien dokonać wyceny własnej powyższych prac.

ad. 8

J.w. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej.

ad. 9

Nie należy uwzględniać tych prac z wyjątkiem zgodnie z poz. 40 przedmiaru ponad dachem.

ad. 10

Brak pkt. 10 – Oferent składający zapytanie pomylił numeracje.

ad. 11

Na dzień złożenia oferty Zamawiający przyjmuje, iż elementy te nie uległy zniszczeniu. Jednakże w przypadku gdy okaże się, że w rzeczywistości jest inaczej, Zamawiający zleci wykonanie prac niezbędnych jako zamówienie uzupełniające.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie zapisu:

"Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego”.

ad. 12

Przedmiary robót załączone do oferty mają charakter pomocniczy, podstawą do wyceny robót jest dokumentacja techniczna - § 1 istotnych postanowień umowy. Ponadto, zgodnie z punktem 6.10 SIWZ oferent ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferent musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Dodatkowo Zamawiający przekazuje zdjęcia dachu.