Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:

2955, 2956, 2790/1, 2808 i 2849/1

| Inwestor: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: Przebudowa ul. Spółdzielczej w Sochaczewie o dł. 423,45m. |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| Stadium Projekt stałej organizacji ruchu |  | Data: 09/2011 |

EGZ. NR .......

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| L.P | CZĘŚĆ OPISOWA | nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny | 3 |
| L.P | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | nr rysunku |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu | 1 |

Opis techniczny

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Spółdzielczej w Sochaczewie o dł. 423,45m.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,

- Wykonanie warstwy odcinającej z pisaku średnioziarnistego,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej,

- Wykonanie chodnika,

- Wykonanie oznakowania drogi.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Istniejące zagospodarowanie terenu

Droga posiada jezdnię ziemną,  miejscami zdeformowaną o szerokości 5,00m. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy górnej podbudowy z tłucznia, nawierzchnia wymaga profilowania i zagęszczenia. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy grunt. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia i chodnik) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

Załamania osi większe od 1° zaokrąglono łukami poziomymi, tak dobierając ich wartości, aby optymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię drogową.

W profilu podłużnym, droga obniżona zostanie powyżej istniejącego terenu o około 5cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego terenu, a poprawi odwodnienie na przyległy teren.

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00m. Krawędzie nawierzchni jezdni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30. Posadowione na ławie z oporem z chudego betonu B–10. Usytuowane na warstwie wyrównującej z podsypki cementowo-piaskowej 2cm. Zaprojektowano nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm. Chodnik ten będzie miał spadek jednostronny 1,0% w stronę drogi. Krawędzie utwardzenia terenu należy ograniczyć za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8/30 cm posadowionych na podsypce cementowo piaskowej. Projektowana nawierzchnia zostanie wyniesiony ponad istniejący teren o 12 cm w miejscach. W miejscu zjazdów nawierzchnię utwardzenia należy wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm, a także krawędzie utwardzenia terenu należy ograniczyć w tym miejscu krawężnikiem betonowym o wymiarach 15/30 na ławie z chudego betonu z oporem. Przy skrzyżowaniach należy obniżyć krawężnik i chodnik w celu umożliwienia przejazdu wózków. W miejscach kolizji na kable telekomunikacyjne i sieć energetyczną należy umieścić rury osłonowe typu Arota.

- Parametry techniczne

- prędkość projektowa 40 km/h

- długość drogi 423,45 m

- szerokość drogi 5,00 m

- spadek poprzeczny dwustronny 2%,

- szerokość chodnika zmienna

Natężenie ruchu na istniejącym odcinku drogi nie jest duże. Głównie droga wykorzystywana jest przez samochody osobowe okolicznych mieszkańców oraz przez samochody ciężarowe, których ruch  jest znikomy.

Szczególowe rozwiązania usytuowania znaków pionowych podane jest na rysuku „PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU” w skali 1:500

Uwagi do projektowanej zmiany organizacji ruchu:

- wszystkie znaki pionowe wykonać o kategorii wielkości średnie, z materiałów odblaskowych

Zestawienie znaków , oraz ich stosowny do rodzaju znaku obmiar znajduje się w załącznikach graficznych „zestawienie znaków pionowych” i „zestawienie znaków poziomych”. Załącznik „ wykaz znaków poziomych”, „wykaz znaków pionowych”

Dodatkowo każdy znak pionowy należy wyposażyc w słupek stalowy do przymocowania znaku.wysokośc umieszczenia znaku szczegółowo podaje: Załącznik nr 1, rozdział 1 do rozporządzenia Mininstra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Załącznik do Dz. U. nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)