Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:

1314/2, 1257, 1326, 1327/21, 1327/24, 1313/6, 3173 i 1327/27

| Inwestor: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: Przebudowa ul. Nowowiejskiej na odcinku od ul. Żytniej o dł. 0+274,30m. |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| Stadium PROJEKT BUDOWLANY |  | Data: 09/2011 |

EGZ. NR .......

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| L.P | CZĘŚĆ OPISOWA | nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oświadczenie projektanta | 3 |
| 2 | Uprawnienia projektanta | 4 |
| 3 | Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa | 5 |
| 4 | Opis do projektu zagospodarowania terenu | 6 |
| 5 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy | 14 |
| L.P | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | nr rysunku |
| 1 | Orientacja w terenie | - |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu | 1 |
| 3 | Profil podłużny | 2 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny | 3 |
| 5 | Przekroje konstrukcyjne | 3a |
| 6 | Przekroje konstrukcyjne | 3b |
| 7 | Przekroje konstrukcyjne | 3c |
| 8 | Przekrój konstrukcyjny | 3d |

Łowicz , dnia ............................

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że: „Przebudowa ul. Nowowiejskiej na odcinku od ul. Żytniej o dł. 0+274,30m.”został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant – Janusz Strugiński

.........................................

### 4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### SPIS TREŚCI

- Przedmiot i zakres inwestycji					8

- Podstawa opracowania						8

- Istniejące	zagospodarowanie terenu				9

- Urządzenia obce w pasie drogowym				9

- Projektowane zagospodarowanie terenu			9

6. Parametry techniczne						10

7. Zestawienie powierzchni						10

8. Konstrukcja nawierzchni						10

9. Roboty ziemne								11

10. Odwodnienie								11

11. Oznakowanie	                    					11

12. Szczegółowy zakres robót					12

13. Ochrona konserwatorska						13

14. Wpływ na środowisko						13

15. Uwagi ogólne								13

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Nowowiejskiej na odcinku od ul. Żytniej o dł. 0+274,30m.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,

- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej,

- Wykonanie chodnika,

- Wykonanie oznakowania drogi.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Istniejące zagospodarowanie terenu

Droga posiada jezdnię ziemną,  miejscami zdeformowaną o szerokości 5,20m. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy odcinającej i podbudowy wymaga profilowania i zagęszczenia. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna.

- Urządzenia obce w pasie drogowym

Wzdłuż drogi przebiegają trasy napowietrznych linii energetycznych, sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa oraz energetyczna, które w kilku miejscach krzyżują się z pasem drogowym.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia i chodnik) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,20m. Krawędzie nawierzchni jezdni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30. Posadowione na ławie z oporem z betonu B–15. Usytuowane na warstwie wyrównującej z podsypki cementowo-piaskowej 2cm. Zaprojektowano nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm. Chodnik ten będzie miał spadek jednostronny 1,0% w stronę drogi. Krawędzie utwardzenia terenu należy ograniczyć za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8/30 cm posadowionych na podsypce cementowo piaskowej. Projektowana nawierzchnia zostanie wyniesiony zgodnie z przekrojem podłużnym rys. nr 2. W miejscu zjazdów nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm, a także krawędzie utwardzenia terenu należy ograniczyć w tym miejscu krawężnikiem betonowym o wymiarach 15/30 na ławie betonowej z oporem B-15. Przy skrzyżowaniach należy obniżyć krawężnik i chodnik w celu umożliwienia przejazdu wózków. W miejscach kolizji na kable telekomunikacyjne i sieć energetyczną należy umieścić rury osłonowe typu Arota. Należy wykonać wpusty deszczowe i  przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Parametry techniczne

- klasa drogi L

- prędkość projektowa 40 km/h

- długość drogi 274,30 m

- szerokość drogi 5,20 m

- spadek poprzeczny dwustronny 2%,

- szerokość chodnika 1,00 m

- Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni  	- 1574,00 m2

- powierzchnia kostki 	 - 415,00 m2

- Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja elementów drogi:

- – droga

4 cm 	– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11  wg. PN/EN 13108-1:2008

4 cm 	– w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg. PN/EN 13108-1:2008

20 cm    – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 stabilizowanego  mechanicznie

wg PN-S-06102/1997

10cm     –  warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

6cm 	– w-wa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej

4cm 	– podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 wg PN-86/B-06712

i PN-88/B-30000

15cm	– podbudowa pomocnicza z piasku, stabilizowanego mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej oraz  PN-S-06102:1997

– obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej ograniczające krawędź utwardzenia terenu

Konstrukcja zjazdu:

8 cm 	– w-wa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej

4 cm 	– podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm	– podbudowa z kruszywa łamanego 63mm, stabilizowanego mechanicznie wg. kryteriów mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

10 cm	– warstwa odcinająca z piasku, stabilizowanego wg PN-B-11113:1996 oraz PN-S-96012:1997

- Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod jezdnię, zjazdy i chodniki

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić lub doprowadzić do G-1

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do kanalizacji deszczowej.

- Oznakowanie

Oznakowania drogi pokazano na projekcie stałej organizacji ruchu.

- Szczegółowy zakres robót

Droga:

- roboty pomiarowe 274,30  m

- roboty ziemne 708,30 m3

- profilowanie istniejącej nawierzchni 1574,00  m2

- wykonanie warstwy odcinająca z piasku średnioziarnistego 1574,00  m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 1574,00  m2

- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 1574,00  m2

- krawężnik 584,00m

- studzienki deszczowe 15szt.

- przykanaliki 80,00m

-rura ochronna arota 130,00m

Chodnik:

- kostka gr. 6cm 245,00 m2

- obrzeże 225,00m

Zjazdy:

- kostka gr. 8cm 170,00 m2

- krawężnik 155,00m

Rozbiórka:

- krawężnik 300,00m

- obrzeże 265,00m

- nawierzchnia betonowa 115,00m2

- kostka / beton 266,00 m2

Regulacja:

- zaworów wodociągowych 12szt.

- studni kanalizacji deszczowej 9szt.

- studni kanalizacji sanitarnej 8szt.

- studni telefonicznych 8szt.

Oznakowanie:

- wykonanie oznakowania znak

A-7 4szt.

D-1 4szt.

- Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską i w otoczenia obiektów zabytkowych oraz w otoczeniu dóbr kultury współczesnej.

W obrębie prowadzonych robot nie występują zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki archeologiczne.

- Wpływ na środowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru istniejącej drogi, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, a mają na celu usprawnienie ruchu  pojazdów i pieszych. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały. Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

- Uwagi ogólne

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP

### 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą: ” Przebudowa ul. Nowowiejskiej na odcinku od ul. Żytniej o dł. 0+274,30m.”

swym zakresem obejmuje:

- Wykonanie nowej konstrukcji drogi,

- Wykonanie chodnika

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

- Sieci uzbrojenia terenu:

  - Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

  - Wodociąg

  - Sieć energetyczna

    - Zjazdy indywidualne

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

# 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

- Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń