Rozdział  III

OPIS przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na terenie Miasta Sochaczew kompleksowych badań ruchu samochodowego oraz opracowanie modelu rozkładu przestrzennego ruchu samochodowego i map natężeń ruchu dla okresu prognozy oraz opracowanie Raportu  o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Wyniki tej pracy będą stanowić materiały wyjściowe dla realizacji Studium systemu transportowego Miasta Sochaczew oraz opracowywania wymaganych studium wykonalności                dla inwestycji komunikacyjnych, których współfinansowanie planuje się ze środków Unii Europejskiej.

Opracowanie będzie wykorzystane także dla aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego.

- Zakres Kompleksowych Badań Ruchu oraz Studium Komunikacyjnego dla Miasta Sochaczew

- Szczegółowe badania i pomiary ruchu oraz czynności inwentaryzacyjne, niezbędne dla uzyskania danych wejściowych do przeprowadzenia analiz ruchu z wykorzystaniem oprogramowania PTV VISUM lub innego programu komputerowego posiadającego nie mniejsze możliwości przeprowadzania analiz ruchu:

  - Inwentaryzacja układu komunikacyjnego miasta:

- podstawowy układ drogowy oraz ważniejsze elementy układu obsługującego (głównie ciągi lokalne, ciągi lokalne prowadzące komunikację zbiorową itd),

- układ kolejowy miasta - miejsca przecinania się z układem drogowym oraz punkty węzłowe układu kolejowego (stacje, przystanki),

- ograniczenia („wąskie gardła”) funkcjonowania układu drogowego                                  (m. in. nie normatywne światło oraz ograniczenia nośności obiektów mostowych).

  - Badania natężenia ruchu wewnętrznego

Wyniki tych badań stanowią materiał do kalibrowania modeli ruchu. Badania należy przeprowadzać w okresie doby, minimum w 10 punktach sieci drogowej.

  - Badania ruchu zewnętrznego

Badania te mają na celu ustalenie więźby dobowych natężeń ruchu tranzytowego, wjazdowego i wyjazdowego z miasta.

Badania należy przeprowadzić w co najmniej trzech okresach trzygodzinnych szczytu porannego, popołudniowego i w godzinach wieczornych, na wszystkich trasach wylotowych miasta zaliczonych do kategorii: dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i zbiorczych gminnych,  za pomocą zapisu numerów rejestracyjnych pojazdów ( za wyjątkiem godzin wieczornych)

Równolegle do tych badań na wszystkich punktach wylotowych z miasta należy przeprowadzić pomiar napełnienia samochodów osobowych oraz całodobowy pomiar natężenia ruchu, struktury rodzajowej i kierunkowej.

  - Podział obszaru badań na mikrorejony i makrorejony komunikacyjne

Dla celów analiz symulacyjnych obszar miasta należy podzielić na mikrorejony komunikacyjne. Rejony te powinny mieścić się w jednostkach planistycznych                                 miasta.

  - Określenie atrakcyjności komunikacyjnej mikrorejonów i makrorejonów komunikacyjnych

Parametryzacja zagospodarowania terenu dla celów modelowania ruchu wynika z przyjętego oprogramowania komputerowego, w którym parametrem opisowym są podstawowe motywacje podróży oraz liczba użytkowników:

- praca - liczba osób zatrudnionych,

- szkoła podstawowa - liczba uczniów szkół podstawowych,

- gimnazjum i szkoła średnia - liczba uczniów gimnazjów i szkół średnich,

- uczelnia - liczba studentów oraz uczniów szkół pomaturalnych i policealnych,

- dom - liczba mieszkańców w rozbiciu na następujące grupy jednorodnych zachowań komunikacyjnych (tylko osoby w wieku powyżej 9 lat): uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół średnich, studenci oraz uczniowie szkół pomaturalnych i policealnych, osoby pracujące posiadające samochód, osoby pracujące nie posiadające samochodu, osoby niepracujące posiadające samochód, osoby niepracujące nie posiadające samochodu.

  - Przygotowanie modelu sieci transportu indywidualnego

Przygotowanie modelu sieci transportu indywidualnego obejmuje sporządzenie opisu układu podstawowego sieci drogowo – ulicznej. Tworzenie opisu modelu sieci obejmuje między innymi następujące czynności:

- zakodowanie graficznego opisu sieci do programu symulacyjnego,

- zakodowanie parametrów poszczególnych odcinków sieci drogowej: typu przekroju poprzecznego, prędkości ruchu swobodnego, przepustowości, wyników pomiarowców natężeń ruchu drogowego,

- powiązanie z siecią drogową mikrorejonów zewnętrznych.

  - Przygotowanie modelu sieci transportu zbiorowego

Sporządzenie opisu sieci transportu zbiorowego, obejmującego regularną komunikację autobusową, obejmuje miedzy innymi wykonanie następujących zadań:

- zakodowanie węzłów sieci, na których zlokalizowane są przystanki komunikacji zbiorowej,

- zakodowanie przebiegu poszczególnych linii transportu zbiorowego,

- zakodowanie wszystkich przystanków (lub dworców) dla poszczególnych linii transportu zbiorowego,

  - Więźby ruchu samochodowego

a) Więźby ruchu wewnętrznego.

b) Więźby ruchu zewnętrznego (tranzytowego, wjazdowego i wyjazdowego.

  - Rozkłady przestrzenne ruchu samochodowego na sieci transportu indywidualnego                 w okresie doby oraz w godzinie szczytu komunikacyjnego.

  - Rozkłady przestrzenne ruchu samochodowego wjazdowego/wyjazdowego.

  - Stopień obciążenia sieci transportu indywidualnego

Analiza stopnia obciążenia ruchem poszczególnych odcinków sieci transportu indywidualnego miasta. Ocena rezerw przepustowości oraz identyfikacja odcinków                      o wyczerpanej przepustowości.

  - Charakterystyki rozkładu potoków ruchu na wybranych skrzyżowaniach.

Rozkład ruchu w wybranych punktach węzłowych sieci transportu indywidualnego, w których stwierdzono występujące utrudnienia w ruchu na podstawie analizy obciążenia sieci transportu indywidualnego w godzinie szczytu.

Analiza stopnia wykorzystania przepustowości poszczególnych relacji ruchu w punktach węzłowych sieci transportu indywidualnego. Ocena rezerw przepustowości oraz identyfikacja relacji o wyczerpanej przepustowości.

  - Analizy izochronowe oraz stref dojścia do przystanków.

  - Prognozy ruchowe

- Wyznaczenie prognozowanych zmian wielkości potencjałów generujących ruch samochodowy na lata 2015, 2020 oraz 2030 :

- Prognozy ruchu wewnętrznego należy opracować tylko dla grupy zachowań mieszkańców ogółem z uwzględnieniem następujących wielkości:

- liczby mieszkańców w okresach prognostycznych wyznaczonej                                 z uwzględnieniem zmian demograficznych mieszkańców oraz migracji,

- planowanych zmian w sposobie zagospodarowania poszczególnych obszarów Miasta Sochaczew, określonych w obowiązujących dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

- Prognozy ruchu zewnętrznego należy opracować z uwzględnieniem:

- wyników prognoz ruchu dla zamiejskiej sieci dróg opracowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

- wskaźników ekonomicznych oraz motoryzacyjnych.

  - Sporządzenie Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście                za rok 2011.

- Raport musi zawierać:

  - ogólny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sochaczewie na tle kraju i województwa,

  - liczbową charakterystykę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  - charakterystykę zmienności liczby skutków zdarzeń drogowych w poszczególnych miesiącach, dniach i godzinach,

  - strukturę miejsc koncentracji zdarzeń drogowych,

  - strukturę przyczyn zdarzeń drogowych,

  - charakterystykę sprawców i poszkodowanych w zdarzeniach drogowych,

  - stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na poszczególnych elementach

  - raport charakteryzujący bezpieczeństwo pieszych,

  - raport charakteryzujący bezpieczeństwo rowerzystów,

  - raport charakteryzujący bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły,

  - listę elementów sieci drogowej miasta o najniższym poziomie

  - bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  - szczegółową charakterystykę 10 najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej w mieście z przedstawieniem propozycji poprawy stanu bezpieczeństwa.

- Raport roczny należy opracować i przekazać w formie tradycyjnej drukowanej w ilości           5 szt. oraz w formie elektronicznej (w formacie „pdf” oraz  „doc”) w ilości 2 egzemplarzy.

- W oparciu o wyniki raportów należy utworzyć mapę wypadków (zdarzeń drogowych)              z zaznaczonymi miejscami koncentracji i liczby zdarzeń drogowych na ww. lata w ilości: po 5 szt. egzemplarzy w formie papierowej oraz 4 szt. egzemplarzy w formie elektronicznej.

- Raport należy opracować na bazie szczegółowych informacji o zdarzeniach drogowych            z minimum dwóch lat, tj. 2010 i 2011. Dane o zdarzeniach muszą pochodzić z kart zdarzeń drogowych Policji i obejmować wszelkie zdarzenia drogowe na terenie miasta Sochaczewie.

- Dane o zdarzeniach drogowych muszą zawierać:

  - szczegółowe przyczyny zdarzenia drogowego,

  - rodzaj zdarzenia drogowego,

  - skutki zdarzenia drogowego,

  - informacje o uczestnikach zdarzenia drogowego.

- Ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miasta Sochaczew należy wykonać zgodnie             z procedurami zawartymi w książce „Bezpieczeństwo ruchu miejskiego”,                          WKŁ Warszawa 2005.

  - Ogólne analizy przebiegu linii transportu publicznego.

- Zakres i postać danych, które będą przekazane Zamawiającemu, jako realizacja zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymagać będzie przekazania następujących danych w następującej formie:

- graficznej - wyploty i wykresy,

- elektronicznej:

- Pliki macierzy zawierające macierze potrzeb transportowych dla stanu istniejącego                 oraz prognozy popytu na lata 2015,2020 oraz 2030.

- Całość opracowania w formacie *.pdf, *.xls dla wersji tabelarycznej i tekstowej                       oraz w formacie *.jpg lub *.tiff dla wersji graficznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania niezależnego eksperta do weryfikacji kompletności zawartości opracowania oraz jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy             w przedmiocie zamówienia.

1.17. Analizy wariantowe lokalizacji nowego mostu na rzece Bzurze w aspekcie powiązania drogowego lewo-i prawobrzeżnej części miasta z uwzględnieniem istniejącego układu komunikacyjnego.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, nie później niż w ciągu 10 dni       kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, harmonogram rzeczowo – finansowy   zgodnie z poniższym wzorem.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa badania | Termin | Koszt w zł (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja układu komunikacyjnego miasta |  |  |
| 2. | Badania natężenia ruchu wewnętrznego |  |  |
| 3. | Badania ruchu zewnętrznego |  |  |
| 4. | Podział obszaru badań na mikrorejony i makrorejony komunikacyjne |  |  |
| 5. | Określenie atrakcyjności komunikacyjnej mikrorejonów i makrorejonów komunikacyjnych |  |  |
| 6. | Przygotowanie modelu sieci transportu indywidualnego |  |  |
| 7. | Przygotowanie modelu sieci transportu zbiorowego |  |  |
| 8. | Więźby ruchu samochodowego |  |  |
| 9. | Rozkłady przestrzenne ruchu samochodowego na sieci transportu indywidualnego w okresie doby oraz w godzinie szczytu komunikacyjnego |  |  |
| 10. | Rozkłady przestrzenne ruchu samochodowego wjazdowego/wyjazdowego |  |  |
| 11. | Stopień obciążenia sieci transportu indywidualnego |  |  |
| 12. | Charakterystyki rozkładu potoków ruchu na wybranych skrzyżowaniach |  |  |
| 13. | Analizy izochronowe oraz stref dojścia do przystanków |  |  |
| 14. | Prognozy ruchowe |  |  |
| 15. | Sporządzenie Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście za rok 2008 |  |  |
| 16 | Ogólne analizy przebiegu linii transportu publicznego |  |  |
| 17. | Analizy wariantowe lokalizacji nowego mostu na rzece Bzurze w aspekcie powiązania drogowego lewo-i prawobrzeżnej części miasta z uwzględnieniem istniejącego układu komunikacyjnego |  |  |