Sochaczew dnia 19.03.2010 r.

ZP3410/ 8-4 /2010

…………………

………………….

…………………

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia na „modernizację  i rozbudowę mieszkaniowego zasobu gminnego- remont budynku przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od poszczególnych oferentów wpłynęły następujące zapytania:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie niniejszych kwestii z przedmiaru robót budowlanych:

1.Ściany żelbetowe w przedmiarze posiadają gr.16 cm ( pozycja 44,45) natomiast w dokumentacji gr.20 cm

2. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym o gr.15 cm nie zostały przemnożone przez grubość warstwy ( poz.55). Błędny obmiar.

3. W dziale „Więźba i pokrycie dachu” w dwóch pozycjach występuje wełna mineralna natomiast brak obmiaru kontrłat. Czy zmienić pozycję?

4. W poz.131 został pominięty obmiar na okna poddasza. Czy należy je doliczyć?

5. Rusztowania zewnętrzne nie zostały pomnożone przez wysokość budynku ( pozycja 159). Czy należy zmienić obmiar?

6. W przedmiarze brak obmiarów na:

- tynk cienkowarstwowy na stropach

- malowanie stropów

- izolację termiczną fundamentów styrodur gr.10 cm

- skrzynkę pocztową

- nowoprojektowane ogrodzenie

Odpowiedzi:

Ad.1  Ściany żelbetowe gr.20 cm, dlatego w poz.45 przedmiaru robót należy uwzględnić krotność 12, a nie jak było 8

Ad.2. W obmiarze pozycji 55 przedmiaru robót był błąd– właściwy obmiar 44,25 m3

Ad.3 W dziale  „Więźba i pokrycie dachu” pozycja 115 i 128 dotyczy tych samych robót, w związku z tym należy usunąć poz.115 dotyczącą izolacji wełną mineralną a pozostawić poz. 128.

W to miejsce wprowadzić pozycję dotyczącą kontrłat: podstawa NNRNKB 202 0420-04-analogia „Konstrukcja drewniana- kontrłaty 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej”, obmiar: 12.98*22.18*1.14=328,2m2

Ad.4. W poz.131 ujęte są okna poddasza.

Wg zestawienia stolarki okiennej na poddaszu projektowane są n/w okna :

02 o wym.120x175 cm 2 szt = 4,2 m2

04 o wym.125x100 cm 4 szt= 5,0 m2

05 o wym.125/145 2 szt = 3,625 m2

Ad.5. Rusztowania w poz.159 prawidłowy obmiar: 1128,0 m2

Ad.6

- stropy w budynku wg projektu będą wyłożone płytą GK , dlatego tynki cienkowarstwowe nie będą wykonywane i nie zostały ujęte w przedmiarze

- malowanie wszystkich sufitów ujęte zostało we wspólnej pozycji ze ścianami tj. poz.152 „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem”

- izolacja termiczna fundamentów ze styroduru gr.10 cm– należy doliczyć : podstawa

KNR-W 2-02 0608-08 obmiar 92,45m2

- skrzynki pocztowe – nie są objęte zamówieniem

- ogrodzenie nie jest objęte zamówieniem

Z poważaniem